Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego z dnia 26.03.2026 r.

nr OPK/WGK/ZP-1/11/2026

WYKAZ

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SAMOCHODU

Opis spełnienia warunków technicznych oferowanego samochodu.

Należy podać dane lub zaznaczyć w odpowiednim polu tak*/nie*

|  | ZGODNOŚĆ POJAZDU Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Podwozie | TAK* | NIE* | OPIS |
| 1 | Rok produkcji podwozia min. 2014 |  |  |  |
| 2 | Przebieg max 250 000 km |  |  |  |
| 3 | Silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM |  |  |  |
| 4 | Norma emisji spalin min. Euro6 |  |  |  |
| 5 | Układ napędowy pojazdu 6x2 |  |  |  |
| 6 | Druga oś napędowa, trzecia oś skrętna |  |  |  |
| 7 | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |  |  |
| 8 | Automatyczna skrzynia biegów |  |  |  |
| 9 | Przednie i tylne zawieszenie pneumatyczne |  |  |  |
| 10 | Hamulec silnikowy |  |  |  |
| 11 | Kabina 3 osobowa |  |  |  |
| 12 | Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |  |
| 13 | Klimatyzacja |  |  |  |
| 14 | Radioodtwarzacz |  |  |  |
| 15 | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS |  |  |  |
| 16 | Blokada mechanizmu różnicowego |  |  |  |
| 17 | Tempomat |  |  |  |
| 18 | Oświetlenie ostrzegawcze z przodu i z tyłu pojazdu |  |  |  |
| 19 | Centralny zamek |  |  |  |
| 20 | Kamera cofania |  |  |  |
| 21 | Koło zapasowe luzem |  |  |  |
| 22 | Apteczka |  |  |  |
| 23 | Gaśnica |  |  |  |
| 24 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| II. | Zabudowa |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji podwozia min. 2014 |  |  |  |
| 2 | Zabudowa dwukomorowa |  |  |  |
| 3 | Zabudowa o jednolitej gładkiej powierzchni, bez zewnętrznego ożebrowania |  |  |  |
| 4 | Łączna pojemność komór skrzyni ładunkowej min. 19 m3 |  |  |  |
| 5 | Stopień zagęszczania odpadów minimum 1:5 dla każdej komory |  |  |  |
| 6 | Urządzenie załadowcze przystosowane do pojemników od 120 L do 1100 L |  |  |  |
| 7 | System sterowania prasami zagęszczającymi automatyczny oraz ręczny uruchamiany za pomocą przycisków / joysticków znajdujących się po obu stronach zabudowy |  |  |  |
| 8 | Obsługa urządzeń zasypowych za pomocą joysticków znajdujących się po obu stronach zabudowy |  |  |  |
| 9 | Niezależne opróżnianie komór (dwie niezależne płyty wypychowe na siłownikach teleskopowych dwustronnego działania) |  |  |  |
| 10 | Dwa stopnie dla ładowaczy |  |  |  |
| 11 | Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie |  |  |  |
| 12 | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne do każdej komory |  |  |  |
| 13 | Sygnalizator dźwiękowy informujący o podnoszeniu i opuszczaniu odwłoka |  |  |  |
| III. | Dodatkowe wymagania |  |  |  |
| 1 | Rejestracja pojazdu w Polsce lub komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji |  |  |  |
| 2 | Udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji jakości na sprawne i bezawaryjne działanie zabudowy dwukomorowej (w szczególności układu hydraulicznego, sterowania elektronicznego oraz mechanizmów prasujących w obu odwłokach) na okres 1 miesiąca od dnia protokolarnego przekazania pojazdu. |  |  |  |
| 3 | Zdjęcia fotograficzne oferowanego samochodu |  |  |  |
| 4 | Szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi pojazdu i zabudowy |  |  |  |

Data  …………………..………..

......................................................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)